FFFFFF  EEEEEE              SSSS      TTTTTTTTTT

FF      EE                SS              TT

FF      EE         AUF     SS             TT

FFFF    EEEE       DEM       SSS          TT

FF      EE                     SS         TT

FF      EEEEEE              SSSS          TT

FINITE - ELEMENTE  auf dem  ATARI  S T

mit Eingabeteil fr FRAM77

Dieses  ist  der  reduzierte Eingabeteil des  Programms  FEST  und

stellt  eigentlich nur eine interaktive Eingabe fr  FE-Rechnungen

dar. Unter anderem kann dem Benutzer von FRAM77 (PD 42 aus der ST-

Computer) hiermit die Eingabe erleichtert werden.

Jeder Benutzer ist aufgefordert,  Verbesserungen und Erweiterungen

zu schreiben.

Gegen  eine  kleine Unkostenbeteiligung von DM 50 kann  jeder  fr

eine  private  Nutzung die FORTRAN77  Quelldateien  (PROSPERO  PRO

FORTRAN) und die komplette Beschreibung bei mir bekommen.

Da  neuerdings die PD Disketten doppelseitig sind,  kann auch  ein

reduzierter Rechenteil (ohne Platten) auf dieser PD zur  Verfgung

stehen! (Fr alles reicht eine Disc nicht!!)

Ich  mchte jedoch jeden,  der dieses Programm verwendet und  ggf.

erweitert bitten zu erklren,  da die erweiterten Versionen  auch

offen  verfgbar  bleiben und nicht  kommerziell  weiter  verkauft

werden!!

Damit besteht die Mglichkeit,  mit FE-ST statische  FE-Rechnungen

und  mit  FRAM77 dynamische Rechnungen (Knicken  und/oder  Schwin-

gungen) durchzufhren.

Wer Bedarf hat,  kann auch einen Eingabeteil fr  Platten/Schalen-

Elemente bekommen( Bitte angeben!).

Die  einzelnen Routinen knnten sicherlich  krzer  werden,  indem

vieles nicht wiederholt, sondern zusammengefasst wird.

Das  bedeutet  aber,  da normalerweise spter  keiner  mehr  eine

Mglichkeit hat, durchzusteigen!

Die Ausgabeformate dieses Eingabeteils sind zur Zeit auf FEST  und

unter  der  Mithilfe  eines Texteditors auch fr  SAP  und  FRAM77

zugeschnitten.

Es  drfte  jedoch nicht schwierig  sein,  das  Ausgabeformat  auf

andere FE Programme umzuschreiben.

Hans-Peter Wendorff

Brandmoor 13

3008 Garbsen 1

Stand 20.09.87

******************************************************************

Allgemeines zu diesem Eingabeprogramm

**************************************

Das Programm EING ist eigentlich das Eingabeprogramm von FEST.

Das  Programm  FEST  ist  ein auf  einem  ATARI  ST+  (1MB  direkt

adressierbarer  Speicherplatz)in FORTRAN 77  geschriebenes  Finite

Elemente  Programm fr rumliche  statische  Probleme.(Anpassungen

auf grere Speicher sind mglich)

Es  wurde versucht,-bis auf die Grafik-  keine  systemspezifischen

Teile aufzunehmen,  so da das Programm auch auf andere FORTRAN 77

fhige  Tischrechner  zu bertragen ist,  -  soweit  sie  hnliche

Speicherfhigkeiten haben. Inzwischen denke ich allerdings, da

eine gewohnte GEM-Oberflche doch schner wre .. vielleicht

findet sich ja mal jemend!!??

Da der Eingabeformalismus normalerweise 1. eine Anwendungsbarriere

als  auch 2.  eine groe Fehlerquelle beinhaltet,  schien  es  von

Vorteil,  sich  an einem bekannten Programm  zu  orientieren,dabei

aber zu versuchen,die bekannten Unzulnglichkeiten auszuschalten.

FEST nutzt im Wesentlichen die Vorteile des interaktiven Betriebes

(und der Grafik),bietet aber die zustzliche Mglichkeit einer SAP

IV kompatiblen Eingabe.

Einem  Anwender,  der  vorher  mit  SAP  IV  auf  dem  Grorechner

gearbeitet hat, soll so die Umstellung erleichtert werden.

Ausserdem  besteht so die Mglichkeit,  sehr groe Jobs  ber  die

serielle Schnittstelle an einen Grorechner 'abzugeben'.

Anwender,die  vorher  mit keinem  anderen  FE-Programm  gearbeitet

haben,  hilft  die interaktive Eingabe (die  notwendigen  Eingaben

werden abgefragt!) ber die Anfangsschwierigkeiten hinweg.

Bei der grafischen Betrachtung werden Fehler leicht erkannt.

Leider  gilt fr kleine nderungen,  da ein Editieren und  ndern

einer  vorhandenen  Eingabedatei  oft  schneller  ist,   als   ein

interaktives Laden, ndern und erneutes  Wegspeichern von Dateien.

Zudem haben Generierungsroutinen oft den Nachteil,  da sie  nicht

alle gewnschten nderungen so schnell und einfach erledigen,  wie

es ein kurzes 'Eingreifen von Hand' kann.

Die  Eingabe wurde also so gestaltet,da ein normaler  Eingabefile

erstellt  wird,   der  dann  wnschenswerte  Eingaben  'von  Hand'

gestattet,aber  auch den Aufruf von interaktiv erstellten  Dateien

einfach einbinden kann.

Die  interaktiv  erzeugten  Elementdateien sind  zum  Beispiel  so

angelegt,da sie den 'von Hand' eingegebenen Dateien entsprechen.

Diese Dateien knnen dann entweder komplett eingelesen werden oder

auch   durch   einfaches   Editieren   mit   einem    Textprogramm

verndert,  ergnzt oder auch in Teilen (oder ganz) einfach in den

Eingabefile hineinkopiert werden.

Die interaktiv erzeugten Elementdateien knnen also auch in  einem

Textprogramm   zu   einem  Job  fr  die  Rechnung  mit   SAP   IV

auf dem Grorechner zusammengefgt werden.

Fr  die  generierten Knoten und Lasten  schien  dieses  Verfahren

nicht sinnvoll,  da durch eine formatgebundene Zwischenspeicherung

-  die  fr eine gleiche Vorgehensweise wie bei den  Elementen  ja

notwendig  gewesen  wre  - eventuell die  Genauigkeit  doch  sehr

gelitten htte.

Diese Dateien werden also als Binrdaten gespeichert.

Zum  Ausgleich  besteht  hier die  Mglichkeit,  die  Dateien  nur

teilweise einzulesen,  ggf aus verschiedenen Dateien zu lesen  und

die Werte mit 'Handeingaben' zu korrigieren bzw zu ergnzen.

Sollen   diese   Dateien  entsprechend   den   Mglichkeiten   der

Elementdateien dazu genutzt werden,  einen File zur Eingabe in SAP

mittels   eines   Textprogrammes   zusammenzusetzen,    ist    die

entsprechende Option bei der Eingabe extra zu whlen.

Elemente

********

Zur Zeit sind verfgbar:

1)  Stbe

2)  Balken

6)  Schalen/ dnne Platten      (auf Wunsch)

7)  Federn und feste Verschiebungen

*************************************************

EING.PRG

===========================

Zuerst wird der gewnschte Dateinamen abgefragt.

(ggf. Floppy mit angeben Bsp.    A:DATEI   = DATEI auf Floppy A)

Existiert  bereits  eine Datei dieses Namens,  werden  die  bisher

definierten  Steuerwerte  (Anzahl  Knoten,Lastflle,Elementgruppen

etc) geladen.

Nach der Datei wird eine berschrift gelesen.

Existiert die Datei, kann die berschrift gendert werden.

Fr neue Dateien ist eine berschrift (max 70 Zeichen) einzugeben

(Spalte 71 bis 80 enthlt das aktuelle Datum)

Danach ist die gewnschte maximale Knotenanzahl festzulegen.

Fr  bestehende  Dateien wird  eine ggf.  neue Anzahl  Knoten  ab-

gefragt(0=alte  Anzahl).  Danach  werden  die  bisher  definierten

Knoten  gelesen  und ggf.  gendert.Fr neue Dateien  erfolgt  die

Koordinateneingabe.(Nheres siehe Knoteneingabe)

Nach Abschlu der Eingabe/ nderung der Koordinaten,  Temperaturen

und Freiheitsgrade erscheint das Haupteingabemen.

BISHERIGE Anzahl Knoten         =   NK

Anzahl Elementgruppen =   NELTYP

Anzahl Lastfaelle     =   LL

E I N G A B E      M E N

-------------------------------

Funktion                Kennzahl

-----------------------------------

Ende der Eingabe .............   0

Abbruch der Eingabe ..........  99

Koordinaten/Freiheitsgrade ...   1

Belastungen  .................   2

Elemente   ...................   3

Job erstellen  ...............   4

Uebersicht  ..................   5

Grafische Darstellung ........   6

Kennzahl =

Je  nach eingegebener Kennzahl knnen die  entsprechenden  Dateien

erstellt werden.

Kennzahl  0 speichert die Systemwerte und beendet die Eingabe

(0= normaler Abschlu!!)

Kennzahl 99 beendet die Eingabe ohne zu speichern

(Wenn z.B. keine neuen Werte eingegeben wurden,da nur

Ergebnisse geplottet wurden etc.)

Kennzahl  4 = Job erstellen,  stellt aus den  vorhandenen  Dateien

(nach speziellen Rckfragen) einen Eingabefile fr FEST zusammen.

Diese  Routine  mte  also  fr  andere  FE-Programme  angepasst

werden!

Fr  den ungebten Anwender stellt dieses die einfachste  Art  des

Erstellens der Eingabedaten dar.

Die  zustzlichen  manuellen Eingriffe in  die  Eingabedaten  sind

somit als Option zu verstehen.

Vorbemerkungen zur Eingabe

Es  wurde  versucht,  die  Abfrage der  notwendigen  Werte  so  zu

gestalten,da  sich  die  Bedeutung aus  dem  entsprechendem  Text

ergibt.

Verbesserungsvorschlge sind gern gesehen!!

Es  wurde  versucht,   fehlerhafte  Eingaben  immer   entsprechend

abzufangen.

Wird z.B.  fr  eine Zahl ein Buchstabe eingegeben,wird ein Fehler

registriert.Die  auf den Fehler folgenden Variablen erhalten  dann

keinen neuen Wert.

Diese Mglichkeit wurde zum Teil genutzt,  um beim ndern  unntig

neue Eingaben zu vermeiden.

Wird z.B.  bei der nderung eines bereits definierten Elements bei

Fragen die keiner nderung bedrfen einfach ein Buchstabe (Bsp.:E)

eingegeben,springt  das Programm auf die nchste Frage.Die  vorher

intern gesetzten alten Werte bleiben so erhalten.

Bei  einer Reihe von Werten braucht dann entsprechend nur  bis  zu

dem  zu  ndernden Wert eingegeben zu  werden.  Danach  folgt  ein

Buchstabe,der die Eingabe abbricht.

(Gilt nicht fr die Grafik-Eingabe!)

Braucht  man bei der Standardeingabe der Elemente / Knoten  einmal

einen  gerade entfallenen Wert eines Elements/Knotens,kann  dieser

durch Eingabe der negativen Nummer einfach gelistet werden.

Zeilen,   in  denen  eine  Eingabe  erwartet  wird,   beginnen  im

Normalfall mit '>'.

Ein  Programmteil wird im Normalfall ber die Kennzahl  'ENDE  DER

EINGABE=0'  verlassen.Die  eingegebenen Werte werden  geprft  und

gespeichert.  Soll  der Programmteil ohne zu  Speichern  verlassen

werden, so kann die Kennzahl '99=ABBRUCH' gewhlt werden.

Formatfrei - Fortran '*'Format - bedeutet, die Eingabedaten werden

durch Kommata bzw Blanks getrennt.

Hierbei ist aber zu beachten, da alle Werte anzugeben sind!

Eine Leerzeile fr 'Eingabe alles Null ' ist nicht mglich.

Dafr besteht der Vorteil,  statt z.B.  sechsmal 0.0,  0.0, ... zu

tippen,einfach  6*0.0  einzugeben.

Da  die formatfreie  Eingabe von Buchstaben/Wrtern  zusammen  mit

Zahlen  Probleme  bereitet,  werden die Eingaben,  die  aus  einer

Mischung von Buchstaben und Zahlen bestehen  (Knoteneingabe),  nur

auf Zahlen begrenzt.

Eingelesen  werden pro Zeile nur die geforderten  Werte,  dahinter

kann beliebig Kommentar angegeben werden!

Identisch fr formatiertes  und formatfreies Einlesen ist,  da je

Eingabesatz eine neue Zeile angefangen wird.

Generieren von Knoten mit interaktiver Eingabe

==============================================

Vorbemerkung

Wichtig zum Verstndnis ist das' Initialisieren' der Knoten:

Alle Knoten werden mit X=1.0E-30 ,Y=Z=T=0.0 initialisiert.

Alle Freiheitsgrade sind fest=1 gesetzt.

Dieses  schien  fr  X ein Wert,  der in der  Anwendung  nicht  zu

erwarten ist.

Damit  haben alle Variablen Werte erhalten und knnen  von  Seiten

des Programms als 'noch nicht angesprochen' erkannt werden.

Nicht  angesprochene  -oder  nachfolgend  'undefiniert'   genannte

Knoten- werden in der Ausgabe unterdrckt.

Da die Freiheitsgrade dieser Knoten alle fest sind,  haben sie fr

die   Lsung   des  spteren  Gleichungssystems   auch   keinerlei

Bedeutung.

Bei der Knotengenerierung ist also zu unterscheiden:

'Generierung zwischen den angegebenen Knotennummern'

(Eingabe einer Startnummer,einer Endnummer und eines Inkrements)

Alle  sich  aus  dem Inkrement  ergebenden  Knoten  werden  linear

zwischen dem Anfangs- und dem Endknoten ermittelt.

Die generierten Koordinaten liegen somit auf einer Geraden!

'Generierung zwischen bekannten Knoten'

(Eingabe einer Startnummer,einer Endnummer und eines Inkrements)

Alle  sich  aus  dem Inkrement ergebenden Knoten  werden  auf  den

Status 'bekannt' geprft (X ungleich 1.0E-30).

Beginnend vom Startknoten wird dann jeweils zwischen den schon be-

kannten Knoten linear interpoliert.

Bei  anderen Generierungsarten  (z.B.  gleichzeitige  Verschiebung

einer greren Punktmenge) werden unbekannte Punkte einfach ausge-

schlossen von der Generierung.

Die  Anzahl  der Knoten kann nur beim Aufruf  der  Datei  gendert

werden.(ggf. wegspeichern und neu aufrufen)

Ist noch keine Knotendatei vorhanden, beginnt das Programm mit dem

Definieren von Koordinaten

GENERIERUNGSART

^ Y      KNOTENEINGABE        0  nicht generieren

I                             1  lin interpolieren

*  ------------->X            2  2- dim

/    Knt.Nr =GEN=0             3  3- dim

/Z  = Ende Knt.Eingabe          99 zum Hauptmen

NR      x           y           z       Gen

Standardeingabe ist:

>Knotennummer,Generierungsart

>x,y,z

soll  nur generiert werden,kann auch Knotennummer=0,und  Wahl  der

Generierungsart angegeben werden.(0,Gen)

Dies erklrt, weshalb bei 'Ende Knt.Eingabe' sowohl die Nummer des

Knotens als auch die Generierungsart gleich Null sein mssen!

Negativer Knoten listet die Koordinaten des Knotens.

vorhandene Datei lesen (Kennzahl=7 des Knotenmens)

Mit  dieser  Option  knnen beliebige mit  FEST  erzeugte  Dateien

gelesen werden(Teilweise und/oder ganz).

Mit  Eingabe  Datei  =  TAPE4 kann  auch  die  mit  FEST  erzeugte

Plotdatei (hier: Ausgangskoordinaten) eingelesen werden.

Mit  Eingabe  Datei = TAPE2 knnen die  Verformungen  eines  schon

gerechneten  Modells  zu den Koordinaten  (unter  Bercksichtigung

eines Faktors) hinzuaddiert werden.

1-Dimensional generieren (Gen=1)

--------------------------------

LINEARE GENERIERUNG

((Nr))   ((i1))            ((A))

*.........................*

(i1) / (A)

/

*..............*

Nr    i1       A

i2 setzt nur die Generierung ab A=NR fort

i2 ist kein Inkkrement

Generieren nur zwischen bereits definierten Knoten

mit negativem i2

2-Dimensionale Generierung (Gen=2)

------------------------------------

2-DIMENSIONAL GENERIEREN

k  * -  -  -  -  -  -  -  linear zwischen i und j

. -  -  -  -  -  -  -  generieren und diese Punkte

(ik). -  -  -  -  -  -  -  entsprechend der linearen

* -  -  -  -  -  -  *  Interpolation zwischen

i      (ij)         j  i und k verschieben

ij und ik sind Inkremente

3-DIMENSIONAL GENERIEREN

Verschieben einer Punktegruppe ( * )

entlang einer vorgegebenen Linie( . )

********  ++++++++  ++++++++  ++++++++

*         +         +        +

*         +         +        +

*         .         .        .

i      Inkrement ij          j

*  gilt als Beispiel eines vorgegebenen Punktes

+  zu generierende Punkte

Verzerren/Verschieben der Koordinaten (3-dim)

Sollen- z.B. nach wechseln der Lngeneinheit - die Koordinaten

mit  einem  konstanten Faktor verzerrt  werden,kann  dieses  durch

Eingabe je eines Faktors in X-,Y- und Z- Richtung geschehen.

Zustzlich kann eine Konstante addiert werden.

Festzulegen sind :> Faktoren  in X-,Y- und Z-Richtung.

> Konstante in X-,Y- und Z-Richtung.

> Anfangs-,Endknoten und Inkrement.

Eingabe / Generierung von Freiheitsgraden

Bemerkung:

Jeder Punkt im Raum hat 6 Freiheitsgrade:

3 Verschiebungen   dx,dy,dz Verschiebung in x,...

3 Verdrehungen     xx,yy,zz Verdrehung um x,...

Wenn  nicht  anders  definiert,   sind  standardmig  alle  Frei-

heitsgrade   fest  (=1).Frei  (=0)  bedeutet,da  eine   Verschie-

bung/Verdrehung zugelassen wird und vom Programm dann zu berechnen

ist.

Fr jeden als 'frei' definierten Freiheitsgrad wird eine Gleichung

angesetzt.Es  ist  dafr zu  sorgen,  da  entsprechende  Elemente

Steifigkeiten in Richtung des Freiheitsgrades liefern.

Die  interne  Nummerung  der als  'frei'  definierten  Gleichungen

erfolgt mit aufsteigender Knotenfolge.

Durch Wahl der Ausgabe der Knotenliste beim Rechenlauf knnen  die

Gleichungsnummern gelistet werden(siehe Listenumfang).

Evt.  berflssige  Freiheitsgrade werden bei der  Rechnung  durch

einsetzen von Federn automatisch 'lsbar' gemacht.

Der  Anwender  hat jedoch dafr zu sorgen,  da das  Modell  keine

Starrkrperverschiebungen  machen  kann(Das Programm  bricht  dann

wegen Unlsbarkeit mit der Meldung 'Hauptdiagonale kleiner  gleich

Null ' mit Angabe der Gleichungsnummer ab).

Mit  Hilfe  der o.g.  Knotenliste kann dann  Knoten  und  Richtung

bestimmt  werden und der Fehler durch Festsetzen  einer  Gleichung

oder durch hinzufgen neuer Elemente vermieden werden.

Fehler Bsp.: drehbar gelagerter Balken

1      2      3      4

*======*======*======*

Knt 1,4 : dx,dy,dz=fest, xx,yy,zz=frei

Knt 2,3 : alles frei

Der Balken ist um seine Lngsachse (xx) frei verschieblich!

Eingabe der Freiheitsgrade

Nach Wahl der entsprechenden Kennziffer erscheint die Eingabe  der

Freiheitsgrade.

^ Y                           EINGABE   DER

|

*--------------->X            FREIHEITSGRADE

/                              FREI= 0

/Z                        Knt.Nr =0 = Ende Eingabe

NR   dx   dy   dz   xx   yy   zz    Ink

EINGABE / GENERIEREN VON TEMPERATUREN

Nach Wahl der entsprechenden Kennziffer erscheint die Eingabe  der

Knotentemperaturen (Bedeutung der Temperaturen siehe auch Stbe).

Wenn   nicht   anders   definiert,    sind   standardmig    alle

Temperaturen =0.0

GENERIERUNG

^ Y                           0  nicht generieren

I                             1  generieren T=const

*--------------->X            2  T interpolieren

/   TEMPERATUREINGABE

/Z                 Knt.Nr =GEN=0 = Ende Knt.Eingabe

NR    Temp      Gen

Knoten undefiniert setzen (Kennziffer =8 des Knotenmens)

KOORDINATEN UNDEFINIERT SETZEN

EINGABE:'1.Knoten,Endknoten,Inkremnet '

'>K1(ENDE=0),K2,Ink  '

Fr  die  entsprechenden  Knoten  wird  X=1.0E-30   (=undefiniert)

gesetzt.

Alle Freiheitsgrade erhalten den Status 'fest'.

****************************************************************

Interaktive Eingabe der Elemente

Nach  Wahl der entsprechenden Kennziffer werden  die  vorgegebenen

maximalen Eingabegrenzen gelistet:

EINGABE UND DEFINITION VON ELEMENTEN

Maximal 100 Elementgruppen mit je:

Die  maximal mgliche Anzahl von Elementen je Gruppe  wird  aus

dem  -nach   Bercksichtigung  der  Knoten  noch vorhandenen-

Speicherplatz    berechnet.

Maximal 40 Materialien pro Gruppe

Maximal 40 Balkenquerschnitte pro Gruppe

Maximal 80 Gruppen Balkenendgren(Steckenlasten)

Eingabe:'>NR der Gruppe (ENDE=0) '

falls die Gruppe bereits definiert wurde:

BISHER: GRUPPE   NR    VOM TYP   (Typ)

falls eine entsprechende Datei vorhanden ist:

Datei (DATEI) mit  (N) Elementen Typ (Typ)

ansonsten erfolgt eine Fehlermeldung

eine definierte Gruppe, fr die keine Datei vorhanden ist, kann

ber das Hauptmen (bersicht) gelscht werden!

falls die Gruppe neu ist:

'NEUE DATEI ' (DATEI)

Eingabe:'>Typ der Gruppe '

Element Typ 1    Stabelemente

*****************************

Stbe sind Elemente, die nur auf Zug oder Druck beansprucht werden

knnen.

Steifigkeiten  sind  somit nur in Richtung der  Verschiebungen  in

lokaler X-Richtung (vom Knoten i zun Knoten j gerichtet).

Stbe  haben  keine  Steifigkeiten  fr  die  Verdrehungen.   Dies

bedeutet,  das  an  Knoten,  an denen  nur  Stbe  angreifen,  die

Verdrehungen alle zu unterdrcken sind (fest=1).

Gen

^ Y                        0  nicht generieren

i           j              1  1/2 dim generieren

*===========*--->X         2  Generierungsroutine

/   ELEMENT-EINGABE         99 zum Hauptmen

/Z                     Nr =GEN=0 = Ende Eingabe

NR    I    J  MAT      Temp   Laenge   Gen

Element Typ 2    Balkenelemente

*******************************

Balken  sind  Elemente,die  der  Theorie  des  schlanken   Balkens

gengen.

Balken knnen Lngs- ,Querkrfte und Momente aufnehmen.

Alle  sechs Freiheitsgrade haben  also  Steifigkeiten.Unterdrckte

Freiheitsgrade (fest) stellen also eine Einspannung dar.

Balken  haben eine lokale x-Richtung definiert durch  Anfags-  und

Endknoten (i und j) und  lokale y- und z-Richtungen (K-Knoten).

^Y                         Gen

*k   lokal                 0  nicht generieren

|           j              1  1/2 dim generieren

i *-----------*--->X         2  Generierungsroutine

/   ELEMENT-EINGABE         99 zum Hauptmen

/Z                     Nr =GEN=0 = Ende Eingabe'

NR    I    J    K  M  Q  A  B  C  D  KZ-I  KZ-J  Laenge  Gen'

Element Typ 6 Platten- und Schalenelement mit 4 Knoten

********************************************************

Das  Element  hat insgesamt 24 Freiheitsgrade (6 pro  Knoten)  und

Eigenschaften im Membran- und Biegespannungszustand.

Es wird intern aus Dreiecken zusammengesetzt.

Der  zentrale Knoten liegt auf den gemittelten Koordinaten  der  4

Eckpunkte.

Bei der Berechnung von Platten ist eine Steifigkeit gegenber  der

Drehung um die Plattennormale nicht definiert.

Element Typ 7  Randelemente (Federn und feste Verschiebungen)

**************************************************************

Federn  (Weg-  oder  Drehfedern) greifen nur an  einem  Punkt  an,

ermglichen so die ueren Lagerbedingungen und liefern damit auch

die entsprechenden Lagerkrfte/Momente.

Feste Verschiebungen ermglichen die Berechnung des Einflues  von

Sttzensenkungen etc.

Gen

0  nicht generieren

NP          I=Richtung     1  1/2 dim generieren

*-----------*--->X

FEDER-ELEMENT-EINGABE , Nr =GEN=0 = Ende Eingabe

NP=Angriffspunkt               W=WEG,D=DREHFEDER

NR    NP    I    J    K    L W/D F.VERSCH  F.VERDREH  FEDERKONST.

Material definieren

Mit dem Programm MAT.PRG kann eine Materialdatei erstellt  werden,

in der Standardwerte fr maximal 10 Materialien enthalten sind.

(Achtung : Werte in NEWTON und METER eingeben!!)

Falls nichts anderes vereinbart wurde,werden die Werte fr Stahl

genommen.

Fr  die  Standard Materialien werden  die  notwendigen  Material-

Werte programmseitig nach Auswahl der Einheiten selbst bestimmt.

Elemente generieren   Gen= 1     1/2 dim generieren

Zuerst wird grundstzlich in eine Richtung generiert

Generieren 2.Richtung

2.RICHTUNG

*   ---------

*   ---------

*   ---------   1.RICHTUNG   NR  BIS  NENDE

Die 2.Richtung bezeichnet jeweils die START-ELEMENTE,

ab denen dann erneut in die 1.RICHTUNG generiert wird.

Generieren in der Generierungsroutine (Stbe, Balken) Gen=3

Generiert wird durch das Kopieren einer bereits definierten  Menge

von Elementen.

Tritt also eine bestimmte Anordnung von Elementen desfteren  auf,

kann  diese - einmal definiert - durch einfaches Verschieben  (das

bedeutet,  eine konstante Differenz der Knoten wird zu den  Knoten

hinzuaddiert) wiederholt werden.

Eingabe der ueren Lasten (Einzellasten)

*****************************************

Nach  Eingabe aller Elemente erfolgt die Eingabe der  Einzellasten

fr die in der Hauptsteuerkarte definierten Lastflle

Alle Lasten wirken in der angegebenen globalen Richtung

zugelassen sind Lastflle von 1 bis 100

Eingabe:'>WELCHER LASTFALL SOLL BEARBEITET WERDEN ?'

falls  vorhanden,werden die Werte eingelesen  und  das  Programm

springt zum Last-Men.

Fr  neue  Lastflle  beginnt das Programm  mit  der  Eingabe  von

Lasten.

^ Y                           0  nicht generieren

I                             1  lin interpolieren

*--------------->X            99 zum Hauptmen

/   LAST - EINGABE   mit max   NK   Knoten

/Z                 Knt.NR =Gen=0 = Ende Eingabe

NR    FX      FY      FZ       MX      MY      MZ      Gen

Generieren von Lasten (Gen=1)

Geht noch nicht!!

Kennzahl=2= Multiplikationsfaktoren

Verndern  vorhandener  Lasten  mit  einheitlichem  Faktor.

(evt. auch Lschen von Lasten mit Faktor=0.0

MULTIPLIKATIONSFAKTOREN

neuer Wert =Wert*Faktor+Konstante

um auch nur einige Lasten zu ndern (z.B.nur die Krfte),kann eine

Anfangs- und Endkennzahl eingegeben werden:

Wert NR  1  2  3  4  5  6

Fx Fy Fz Mx My Mz

SYSTEMELEMENTLASTFAKTOREN (4F10.0)

*************************

(Lastfall-Lastfaktoren)

Nach  Eingabe  der Lasten(Abschlu durch Knoten=0) ist  fr  jeden

definierten Lastfall noch eine Gruppe von Lastfaktoren einzugeben.

Wie  bei  den  Elementen  sind  jeweils  4  Lastgruppen  (A,B,C,D)

vorhanden.

Der jeweilige Lastfaktor berechnet sich dann aus:

1. Lastfaktor der Elementgruppe

2. Lastfaktor des Lastfalls

Bsp.: Lastgruppe        A     B     C     D

Lastfall 1       0.0   1.0   -1.0  9.81

Elemente Last x  0.0   0.0    0.0  1.0

Lastfaktor=SUMME(Lastgruppe Lastfall*Lastgruppe Elemente),n=A,D

Bedeutung haben die Lastfall-Lastfaktoren:

-  fr das Eigengewicht

-  die Temperaturbelastung (Typ 1)

-  die Stabendkrfte (Typ 2)

-  die Verschiebungen (Typ 7)

Gesamteingabebersicht

**********************

Der gesamte Job hat folgende Struktur

-------------------------------------

>  Kommentar oder Leerzeile

>  berschrift (Spalte 1 bis 70)

>  Hautsteuerzeile

>  Knoten ,Freiheitsgrade und Temperaturen

>  Elementdaten (jeweils beginnend mit : Typ,Anzahl etc)

(alle Elementgruppen)

>  Knotenlasten

>  Systemelementlastfaktoren(je 1 Zeile mit 4 Werten pro Lastfall)

-----------------------------------------

interaktiv erzeugte Elementdateien beginnen mit einer Leer/Kommen-

tarzeile

Grafische Darstellung

*********************

Die Grafik ist aus dem Hauptmen heraus aufzurufen

Um ein Bild kontinuierlich aufzubauen,  erfolgt die Grafik-Eingabe

nur ber die unterste Zeile.

Rechts unten ist der jeweilige Programmteil angezeigt.

Das Plot-Men umfat:

>KENNZAHL = 0 = Bildschirm lschen

-1 = Diese bersicht

1 = Punkte Markieren

= Linien zwischen vorhandenen Punkten ziehen

2 = Elemente plotten

3 = Dateien lesen (0=ENDE,1=TAPE4,2=TAPE2)

6 = Beschriften

7 = Linien zwischen einzugebenden Punkten ziehen

71= Linie zwischen zwei angeklickten Punkten

8 = neue Ansicht whlen

9 = Effekte einstellen (AUCH 999)

10 = Hardcopy (-10)

99 = Ende

1) Punkte markieren/Linien ziehen

Eingabe des 1., letzten Punktes,Inkrement

1.Punkt=999 = Effekte einstellen

1.Punkt=888 = Umschalten Punkte Markieren/Linien ziehen

2) Elemente plotten

Elementgruppe eingeben

Eingabe des 1., letzten (oder eines sehr groen) Elements

(die Elemente werden jeweils aus der Datei gelesen!)

1.Element=999 = Effekte einstellen

3) LASFALL/DATEI LESEN

Kennzahl=0 Zurck zum Men

Kennzahl=1 Ausgangskoordinaten  lesen

Kennzahl=2   Von   TAPE2  knnen  die  bereits   gerechneten

Verformungen  eines  Lastfalls  eingelesen  und entsprechend

einem einzugebenden Faktor aufaddiert werden.

Kennzahl=4  Von TAPE4 knnen die  Ausgangskoordinaten  eines

gerechneten Jobs gelesen werden(Erzeugen als Plotdatei)

(Achtung: Dateien also vorher nicht lschen)

(Diese  Routinen  finden  sich  auch  bei  der  Eingabe  der

Koordinaten - Dateien lesen-)

6) Beschriften

Zuerst wird die Textausgabe eigestellt:

Texteffekte:0=normal,1=fett,2=hell,4=kursiv,8=unterstrichen,

16=auseinandergezogen,32=schattiert  und alle Zwischenwerte.

Danach den Textstartpunkt anklicken und Text eingeben.

Ende mit RETURN

7) Linien ziehen

(zwischen neu zu definierenden Punkten)

Anzahl Punkte angeben

Anzahl=999 = Effekte einstellen

fr jeden Punkt x,y,z eingeben

71) Nach Einstellen von Typ und Dicke der Linie sind zwei  Punkte

anzuklicken,zwischen denen eine Linie zu ziehen ist.

8) Neue Ansicht whlen

*   y

*           Um die Achsen auch nach dem Trans-

|           formieren zu erkennen,sind die Achsen

|           durch * gezeichnet.

--- *-----------*   x

/

/      Dieser  Punkt wird beim 1.Aufruf automatisch,

*       bei  spteren  Aufrufen  nur  auf Anforderung

* z      angesprungen.

*

Anzugeben sind die Winkel, mit denen jeweils die Hauptachsen

verdreht werden sollen.  Zustzlich (zur Darstellung in  der

Ebene) der Darstellungswinkel der -X  - zur Z-Achse.

Nach Eingabe der Winkel erscheint ein Koordinatensystem  in

der gewhlten Ansicht (s.o.).

Standardwinkel :X=Y=Z=0 ,Achsenwinkel=60

Eingabe :

Ansicht ok   =1   Neue Ansicht =0  Auto-Modus   =-1

Auto-Modus  bedeutet,durch bettigen der X,Y oder  A  Taste

werden  die vorhandenen Werte in einer gezeigten  Grafik  um

jeweils 5 Grad verndert ( A= Achsenwinkel).

( !! Nur die groen Buchstaben !! )

Taste   +   oder  -  stellen   automatisches   Addieren   bzw

Subtrahieren (+5 bzw -5 Grad) ein.

RETURN beendet diesen Modus.

Hierdurch  kann  die Wirkung  der  Verdrehwinkel  am  Besten

berprft werden.

Nach Wahl der Ansicht mu der gewnschte Plotbereich  gewhlt

werden.Bei   Eingabe  x=999   sucht  das  Programm  aus   den

vorhandenen Koordinaten selbst die Extremwerte.

Sollen mehrere Lastflle in ein Bild geplottet  werden,  ist

zuerst der Fall mit den grten Ausmaen zu nehmen.

(Bsp.:  Punkte  einlesen,  von  Datei  TAPE2  den  maximalen

Lastfall einlesen, mit Kennzahl=99 Punkte verlassen und dann

die Grafik whlen)

9) Linieneffekte einstellen

Einzustellen sind:( Negative Eingaben vendern nichts!)

0: Art und Dicke der Linien (mit Linien ziehen ausprobieren)

1: Art und Hhe der Markierung

Art : 1=.=Punkt,2=+,3=*,4=Quadrat,5=X,6=Diamant

Farben sind ggf. vorher einzustellen

Fr den Monochrom-Monitor gilt:1=schwarz,0=wei

Evt. knnen mit wei auch schwarze Linien/Markierungen wieder

gelscht werden!

Dieser Teil ist

bei den Elementen mit 1.Element=999 ,

bei den Knoten    mit 1.Knoten =999  aufzurufen.

10) Hardcopy (unterste Zeile wird gelscht)

-10 Programm wartet auf Zeichen,weiter mit RETURN

(Bsp: ALTERNATE/HELP/KENNZAHL  fr Hardcopy quer )

Zum  Plotten  knnen alle Dateien verwandt  werden,  die  folgende

Voraussetzung erfllen.

- Sie wurden mit dem Eingabeprogramm erstellt

oder

- 1.Zeile ist Kommentarzeile

- 2.Zeile  (Typ,Anzahl  etc) im FORMAT  14I5  -  ggf  mit  Blanks

auffllen (Integer,je 5 Spalten je Zahl)

- Die Elementknoten knnen, brauchen aber nicht, formatfrei sein

- Je Element 1 Zeile (Keine Generierung)

Mglichkeiten zur FRAM77 Eingabe

Die hier installierten Zusatzmglichkeiten zur Eingabe von  FRAM77

Dateien sind begrenzt- aber wohl ein Anfang.

Verbesserungen und/oder Erweiterungen sind gern gesehen!

Zu beachten ist: nur X- und Y- Koordinaten verwenden!

nur die Freiheitsgrade in x,in y und um z werden gebraucht

Es werden einzelne Dateien angelegt, die mit einem Texteditor dann

zusammengestellt werden knnen.

also: eine Datei fr die Knoten

je eine Datei fr jeden Aufruf von Balken und Stabdateien

eine Datei fr die Lasten

Die Hauptsteuerwerte sind dann nachzutragen