******************************************************************************

*                                                                            *

*           P-SOUND   V 1.28              � S�bald Lo�c 1997                 *

*                                                                            *

******************************************************************************

Coordonn�es de l'auteur :     S�bald Lo�c

1 bis rue du stade

30820 Caveirac

tel : 04 66 63 40 16

Pr�sentation :

��������������

La version compl�te comprend une carte � brancher sur le port // et un

programme PSOUND.PRG � installer dans le dossier AUTO.

La carte un convertisseur N/A dans sa version la plus simple. La qualit�

de la restitution est �quivalente � celle d'une SoundBlaster 8 Bits.

Mat�riel requis :

�����������������

Un Had�s 40/60 ( Pour les autres, il n'y a aucune utilit� d'une telle

carte ... ) et une paire d'enceintes amplifi�es ou une chaine HIFI.

Le volume en sortie de la carte �tant faible, il faut une amplification.

Utilisation :

�������������

Pour l'utilisateur, il n'y a rien d'autre � faire que bracher la carte

et copier PSOUND.PRG dans le dossier AUTO ( L'ordre dans le dossier AUTO

est sans importance. )

Les programmes qui reconnaitrons la pr�sence du driver enverrons les

donn�es vers la cartouche. ( Beaucoup plus rapide que par le YAMAHA et de

meilleure qualit�.)

La version non-enregistr�e ne permet que la restitution et ce � 12538 Hz.

La version compl�te est disponible pour 50FF sans la cartouche ( vous pouvez

la faire vous-m�me ) ou pour 100FF avec la cartouche.

Programmation :

���������������

Le driver rajoutte plusieurs fonctions dans le XBIOS. Pour reconnaitre sa

pr�sence, il suffit de v�rifier que le Cookie "PSND" se trouve dans le

Cookie Jar.

La nouvelle fonction du XBIOS pouvant �tre modifi�e dans le futur, il est

imp�ratif de prendre sa valeur dans les 2 octets apr�s "PSND" dans le

Cookie Jar. De cette mani�re, quel que soit le num�ro de la fonction, vous

serez s�r de ne pas avoir � modifier vos programmes.

En assembleur :

'

' a0=adresse du Cookie "PSND"

'

'    move.w	4(a0),Xbios_vector    -> Xbios_vector contient maintenant

'                                        Le num�ro de fonction du P-Sound

'                                        dans le XBIOS.

Cette fonction englobe les sous-fonctions suivantes :

Replay once          Joue un echantillon

Replay loop          Joue un echantillon en boucle

Replay frame         Joue une serie d'echantillons

Stop replay          Arr�te la reproduction sonore

Covert_sm            Conversion d'un �chantillon St�r�o en Mono

Convert 16 to 8      Convertion d'un �chantillon cod� sur 16 Bits en 8 Bits

Sign\Unsign          Signer ou D�ssigner un �chantillon

Resample             R�echantillonner � une nouvelle fr�quence

Maximize             Augmenter le volume au maximum

Fitres               Fonctions de filtrages

Les param�tres sont pass�s par la pile comme tout autre fonction du XBIOS.

L'appel ne peut se faire qu'en mode utilisateur.

Liste des fonctions :

���������������������

Replay once

move.l      #sample_start,-(sp)          ; Adresse d�but du sample

move.l      #sample_end,-(sp)            ; Adresse fin du sample

move.w      #Frequence,-(sp)             ; Frequence du replay

move.w      #1,-(sp)                     ; Fonction #1

move.w      Xbios_vector,-(sp)           ; Vecteur du Xbios

trap        #14                          ; GO !

lea         14(sp),sp                    ; Corrige la pile

tst.l       d0                           ; -1 si erreur

bmi         error

move.l      d0,a0                        ; Adresse contenant le nombre

|                                        ; d'�chantillons restants �

|                                        ; Jouer

|

|

tst.l       (a0)

beq         fin                          ; Plus d'echantillons � jouer...

Replay loop

move.l      #sample_start,-(sp)          ; Adresse d�but du sample

move.l      #sample_end,-(sp)            ; Adresse fin du sample

move.w      #Frequence,-(sp)             ; Frequence du replay

move.w      #2,-(sp)                     ; Fonction #2

move.w      Xbios_vector,-(sp)           ; Vecteur du Xbios

trap        #14                          ; GO !

lea         14(sp),sp                    ; Corrige la pile

tst.l       d0                           ; -1 si erreur

bmi         error

move.l      d0,a0                        ; Adresse contenant le nombre

; d'�chantillons restants �

; Jouer

Ceci peut servir pour une routine soundtrack ou toute application qui aurait

besoin d'un buffer tournant.

Replay_frame

move.l      #frame_adress,-(sp)          ; Adresse du Frame

move.w      #Frequence,-(sp)             ; Une seule fr�quence pour tous

move.w      #3,-(sp)                     ; Fonction #3

move.w      Xbios_vector,-(sp)           ; Vecteur du Xbios

trap        #14                          ; Appel du Xbios

lea         10(sp),sp                    ; Corrige la pile

composition d'un frame :

Adresse du frame +0  : Start 1 , End 1 , Nb

4  : Start 2 , End 2 , Nb

etc

: ReStart , XXXXX , En

Start x = adresse d�but d'un sample

End   x = adresse fin d'un sample

Nb      = Nombre de fois ou le sample est rejou� avant la position suivante

En      = -1 On reboucle le frame � la position frame+ReStart ,

( ex Adresse du frame + 12,24,36 etc multiple de 12 )

XXXX    = Non utilis�

Les fr�quences disponibles sont :

Fr�quence         N�

8,19 Khz   8192	 0

9,6  Khz   9600	 1

11,17 Khz  11170	 2

12,28 Khz  12288	 3

12,53 Khz  12538	 4

12,8  Khz  12800	 5

16,38 Khz  16384	 6

24,57 Khz  24576	 7

25,6  Khz  25600	 8

30,72 Khz  30720	 9

38,4  Khz  38400	10

40,96 Khz  40960	11

49,15 Khz  49152	12

51,2  Khz  51200	13

61,44 Khz  61440	14

Free preset        15     ; 76800 par d�faut

Stop replay

move.w      #4,-(sp)                     ; Fontion #4

move.w      Xbios_vector,-(sp)

trap        #14

addq.l      #4,sp

Stoppe la reproduction sonore ( fonctions 1,2 ou 3 )

Convert_sm

move.l      #sample_start,-(sp)

move.l      #sample_end,-(sp)

move.l      #Buffer,-(sp)

move.w      #5,-(sp)

move.w      Xbios_vector,-(sp)

trap        #14

lea         16(sp),sp

La conversion ne fonctionne qu'avec des echantillons 8 Bits Sign�s.

L'adresse du Buffer peut etre �gale � celle du Sample_start, sinon

Le sample original n'est pas modifi�. Le r�sultat sera stock� � l'adresse

du Buffer.

Change preset

move.w      #Val,-(sp)

move.w	#6,-(sp)

move.w      Xbios_vector,-(sp)

trap        #14

addq.l      #6,sp

Permet d'assigner une valeur personnelle � la fr�quence N�15 des fr�quences

disponibles

Val est une donn�e sur 2 octets :

octet 0 = Valeur du pr�diviseur du Timer A

octet 1 = Valeur du divisviseur du Timer A

La fr�quence de base du MFP est 2457600 Hz

le pr�divieurs peut avoir les valeurs : 1 pour une pr�division par  4

2                          10

3                          16

4                          50

5                          64

6                         100

7                         200

Ex : Pour une fr�quence de 40960 Hz

Val = $010f  ( Pr�diviseur de 4, diviseur de 15 )  40960 = (2457600/4)/15

Convert 16 to 8

move.l      #sample_start,-(sp)

move.l      #sample_end,-(sp)

move.l      #Buffer,-(sp)

move.w      #7,-(sp)

move.w      Xbios_vector,-(sp)

trap        #14

lea         16(sp),sp

Conversion d'un sample 16 Bits vers 8 Bits.

Sign/Unsign

move.l      #sample_start,-(sp)

move.l      #sample_end,-(sp)

move.l      #Buffer,-(sp)

move.w      #8,-(sp)

move.w      Xbios_vector,-(sp)

trap        #14

lea         16(sp),sp

Permet de signer/dessigner un sample 8 Bits MONO.

Resample

move.l      #sample_start,-(sp)

move.l      #sample_end,-(sp)

move.l      #Buffer,-(sp)

move.w      #9,-(sp)

move.w      Xbios_vector,-(sp)

trap        #14

lea         16(sp),sp

Permet de changer la frequence de base d'un sample. Si la frequence de d�part

est sup�rieure � la fr�quence d'arriv�e, l'adresse du Buffer peut etre

�gale � celle du sample.

Si la frequence d'arriv�e est sup�rieure � la fr�quence de d�part, l'adresse

du buffer NE DOIT PAS etre �gale � celle du sample. Dans ce cas, il y a

interpolation lin�aire des valeurs.

maximize Sample

Je verrais cela plus tard...

Filtres

Je verrais cela plus tard...