Montaż Qmega :

# Aby zainstalować Qmeg’a potrzebne są następujące części:

- podstawka pod układ – 28 pinów

- przełącznik dwu-pozycyjny

- trochę kabelków

- kość z następnym OS Rom’em (Epromik)

- Lokalizujemy kość oryginalnego Romu w naszym komputerze. Jest to 28 pinowy układ (innego o takiej ilości nóżek w naszym compie nie ma !!)

- Wylutowujemy jego 20 pin i wyginamy go do poziomu – poniższy rysunek pokazuje jak liczy się piny w układach scalonych :

3) Z podstawki także usuwamy 20 pin. I tak przygotowaną nalutowujemy

na oryginalną kość Romu (1 pin na 1; 2 pin na 2; 3 pin na 3 itd.) Opuszczamy

tylko 20 i 27 pin.

4) Teraz przygotujemy przełącznik.

Należy ustawić go tak jak na rysunku a  - (ustawienie b jest błędne)

# Przełącznik

# a)                                   b)

## Łączymy przewodem piny [A] z [F] i [B] z [E]

5) Podłączamy 28 pin oryginalnego Os’a (bez wylutowywania) do pinu [E]

6) Podłączamy 22 pin oryginalnego Os’a (bez wylutowywania) do pinu [F]

7)  Podłączamy 20 pin oryginalnego Os’a (ten wygięty) do pinu [C]

8)  Podłączamy 20 pin podstawki pod nowy Os do pinu [D]

9)  Wyginamy do poziomu 27 nogę epromu

10) Wkładamy nowy Eprom w podstawkę

11) Jeżeli zastosowaliśmy eprom 27c256 to gdy Qmeg nagrany jest na

pierwszych 16Kb podłączamy 27 pin Epromu do masy, gdy na drugich

do +5V

12) Odpalamy komputer