Atari 800 XL Owner's Guide

Der neue leistungsfähige Privat-Computer

Der Atari 800XL (TM) führt Sie in die spannende Welt der Informationsverarbeitung ein. Er ist mit einem leistungsstarken 64K RAM Speicher ausgerüstet, der den Einsatz in einem kleineren Unternehmen, oder die Anwendung von über 2000 Programmen ermöglicht. Durch einfaches Anschließen an Ihr Fernsehgerät können Sie auf dem Bildschirm schreiben und editieren, kreativ zeichnen und entwerfen, und mit Atari-Basic, einer eingebauten Computer-Sprache, programmieren.

Ihr Computer ermöglicht den Zugang zu einer großen ATARI-Produktfamilie. Mit dem richtigen Zubehör und den richtigen Programmen kann Musik komponiert, Telespiele gespielt und mit andern Besitzern von ATARI Privat-Computern Verbindung aufgenommen, oder ein Budget aufgestellt werden. Ihnen, und den Fähigkeiten Ihres Computers sind sozusagen keine Grenzen gesetzt!

Die Anleitungsbroschüre zeigt Ihnen, wie der ATARI 800 XL an das Fernsehgerät anzuschließen ist.

Inhalt

Systemüberprüfung 
Software 
Tastatur 
Funktionstasten 
Graphik 
Internationaler Zeichensatz 
Atari Basic 
Systemausbau 
Literatur 
Fehlersuche 
Wartung

Systemüberprüfung 
Das ATARI 800 XL führt nach dem Einschalten einen automatischen Systemtest durch. Ist etwas nicht in Ordnung, erscheint die Meldung MEMORY TEST am Bildschirm.

Bevor Sie den Computer zum erstenmal benutzen, sollten Sie das System auch mit einer Reihe Sicht- und Tontests prüfen.

Sie können diese Tests mit Hilfe des SELBSTTESTMENÜS vornehmen.

SELBSTTESTMENÜ 
Die Tests werden durchgeführt, indem bei gedrückter OPTION-Taste der Computer eingeschaltet oder B Y E getippt wird, wenn READY am Bildschirm erscheint.Das Testmenü (SELF TEST) erscheint.Wählen Sie mit der SELECT-Taste und drücken Sie START. 
Wenn Sie alle Tests wählen (ALL TESTS), prüft der Computer automatisch den Speicher (MEMORY), Ton und Graphik (AUDIO-VISUAL), und die Tastatur (KEYBOARD). Die HELP-Taste stoppt die Tests und bringt Sie zum Menü zurück. Mit der RESET-Taste kehrt man zu ATARI BASIC zurück.

SPEICHERTEST (MEMORY-TEST) 
Ihr Computer besitzt zwei Arten von Speichern: den Festwertspeicher (ROM) und den Speicher mit wahlfreien Zugriff (RAM), in dem Programme abgelegt oder selbst geschrieben werden. 
Beim ROM-Test erscheinen zwei Farbbalken auf dem Bildschirm, beim RAM-Test sind es 48 Quadrate. Die Balken und Quadrate sollen sich in grün oder blau verändern. Falls sie sich rot oder rosa färben, ist mit dem Gerät etwas nicht in Ordnung. Ihr ATARI Fachhändler hilft Ihnen dann gern weiter.

TON / GRAPHIK-PRÜFUNG (AUDIO-VISUAL TEST) 
Ihr ATARI 800 XL hat 4 Tonkanäle und hochauflösende Graphikmöglichkeiten. Eine Notenlinie mit Violinenschlüssel erscheint über der Nummer des gerade geprüften Kanals. Für jeden der 4 Kanäle werden 6 Noten dargestellt und gespielt. 
Bitte prüfen Sie bei fehlendem Ton die eingestellte Lautstärke Ihres Fernsehgerätes. Die Farben müssen innerhalb eines jeden Tests unverändert bleiben.

TASTATUR-TEST (KEYBOARD-TEST)

Die Schreibtastatur erscheint auf dem Bildschirm. Beim Drücken einer Taste blinkt die korrespondierende Taste am Bildschirm in Negativ-Darstellung (blau auf weiß) auf. Blinkt sie nicht, liegt ein Defekt vor. 
Die Tasten SHIFT und CONTROL blinken nur, wenn gleichzeitig eine andere Taste gedrückt wird.

SOFTWARE

Für den Betrieb des Computers ist Software (Programme) erforderlich. Fertige ATARI Software ist für die verschiedensten Anwendungsgebiete erhältlich. 
Eine Vielzahl fertiger Produkte sind als ROM-Modul lieferbar. Es ist mit dem Etikett nach vorne in den Schacht auf der Konsole einzusetzen. 
Wurde zuvor ein anderes Programm benützt, anschließend bitte den Computer 5 Sekunden ausschalten, dann das neue Programm durchführen.

TASTATUR

Die Tastatur entspricht im wersentlichen der einer Schreibmaschine. Andere Tasten werden für spezielle Funktionen verwendet wie beispielsweise um das "Cursor" genannte kleine, weiße Quadrat, das die Position in einem Programm oder Text anzeigt, auf dem Bildschirm zu bewegen, Text einzufügen oder zu löschen, oder um die Anzeige zu ändern. Im Abschnitt FUNKTIONSTASTEN werden die vielen verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten gezeigt. 
Die Wirkung dieser Tasten kann von Programm zu Programm variieren. Bitte beachten Sie die jeweilige Anleitungen.

FUNKTIONSTASTEN

RESET 
RESET Unterbricht den Programm-Ablauf und führt zum Anfang zurück. (In verschiedenen Programmen wird dafür BREAK verwendet)

OPTION 
OPTION Wählt Variationen innerhalb eines Programms.

START 
Mit START wird ein Spiel oder ein Programmteil begonnen.

SELECT 
SELECT dient zur Auswahl der Anwendungen innerhalb eines Programmes.

HELP 
HELP gibt in einigen Programmen kurze Bedienungshinweise.

BREAK 
BREAK dient zum Abbruch selbstgeschriebener Programme.

ESC 
ESC (ESCAPE) ist in der Funktion vom jeweiligen Programm abhängig.

CONTROL INSERT 
Mit CONTROL INSERT können Leerzeichen bzw. Zwischenräume eingefügt werden.

DELETE BACK SPACE 
DELETE BACK SPACE bewegt den Cursor nach links un löscht vorhandene Zeichen.

CONTROL DELETE BACK SPACE 
CONTROL mit DELETE BACK SPACE löscht das Zeichen unter dem Cursor. Die Zeichen rechts rücken nach.

CONTROL 1 
CONTROL mit 1 unterbricht die Ausgabe auf den Bildschirm. Ein nochmaliges Drücken setzt die Ausgabe fort.

CONTROL 2 
CONTROL mit 2 läßt einen Summer ertönen.

CONTROL 3 
CONTROL mit 3 markiert das Datenende (EOF) nach Eingabe.

SHIFT INSERT 
SHIFT und INSERT fügt eine Leerzeile oberhalb des Cursors ein.

SHIFT DELETE BACK SPACE 
SHIFT mit DELETE BACK SPACE löscht die Zeile, in der sich der Cursor befindet.

SHIFT 
SHIFT führt zur zweiten Belegung der Tasten wie z.B. Großbuchstaben und Sonderzeichen.

CAPS 
CAPS dient zum Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung. Gibt den CONTROL LOCK-Modus frei.

CONTROL CAPS 
CONTROL mit CAPS bewirkt den CONTROL LOCK-Modus, so daß CONTROL "verriegelt" ist.

SHIFT CAPS 
SHIFT mit CAPS verriegelt den Computer im Großbuchstaben-Modus. Für die Sonderzeichen der numerischen Tasten muß weiterhin SHIFT gedrückt werden.

CONTROL PFEILTASTEN 
CONTROL mit Pfeiltaste bewegt den Cursor, ohne das Programm oder die Anzeige zu ändern.

RETURN 
RETURN bewegt den Cursor an den linken Rand. Informiert den Computer über das Ende eines Schreibvorganges oder Editieren einer Programmzeile.

INVERS VIDEO 
INVERS VIDEO schaltet die Negativ-Darstellung ein und aus. In manchen Programmen ist die Taste (FUJI) ATARI-Taste benannt.

AUTO REPEAT bewirkt durch längeres Festhalten einer Taste die Wiederholung des entsprechenden Zeichens.

GRAPHIK

Auf der Tastatur sind 29 Tasten zusätzlich mit graphischen Symbolen belegt. Mit diesen Zeichen können graphische Darstellungen, Tabellen, und Zeichnungen erstellt werden. 
Durch gleichzeitiges Drücken der CONTROL-Taste und der gewünschten Taste (auf der untenstehenden Tastatur zur Darstellung eines Zeichens abgebildet) erhält man die Zeichen.

INTERNATIONALER ZEICHENSATZ

In die Tastatur ist ein internationaler Zeichensatz eingebaut. Der Zugriff auf diese Tasten in BASIC erfolgt durch folgenden Befehl: P O K E 756,204 (und RETURN drücken). 
Zur Anzeige internationaler Zeichen daraufhin gleichzeitig die CONTROL-Taste und eine der rechts dargestellten Tasten drücken. 
Um zum graphischen Symbolsatz zurückzukehren, dem Befehl P O K E 756,224 eintippen.

ATARI BASIC

Nun sind Sie soweit, die eingebaute ATARI-BASIC anzuwenden. Mit ATARI-BASIC können Sie Ihre eigenen Programme erstellen. Tippen Sie folgende Programme ein, und lassen Sie sich überraschen, was Ihr Computer alles kann. 
Programm Eins demonstriert die Graphikfähigkeiten. Programm Zwei zeigt die Tonmöglichkeiten, und Programm Drei ist ein Computerspiel. Vor jedem neuen Programm tippen Sie N E W ein, und drücken Sie die RETURN-Taste, um den Speicher zu löschen. 
Falls Sie sich vertippt haben, kann mit der Taste DELETE BACK SPACE oder CONTROL mit den "Pfeil-Tasten" der Fehler korrigiert werden. 
Jede Zeilenangabe (einschließlich der korrigierten) ist mit RETURN abzuschließen. Mit der RETURN-Taste wird die Information in den Speicher "eingegeben". Eventuell übersehene Zeileneingabefehler werden durch Eintippen von R U N unter eingabe der Zeilennummer angezeigt. 
Durch eintippen von L I S T oder L I S T und der Zeilennummer (z.B. LIST 10) kann das ganze Programm oder die Programmzeile zur Fehlerkorrektur auf den Bildschirm gebracht werden. 
Tippen Sie die folgenden BASIC-Programme genau nach Vorlage ab. Ist eine Programmzeile zu lang, geht der Computer automatisch eine Reihe tiefer. RETURN nur nach dem Schreiben der ganzen Programmzeile drücken. 
Mit der BREAK-Taste kann das laufende Programm gestoppt werden.

PROGRAMM EINS:

[Tippen Sie folgendes, und drücken Sie nach jeder Zeile die RETURN-Taste]

10 GRAPHICS 11 
20 LL = 191 
30 RL = 79 
40 FOR ZEBRA = 0 TO 48 
50 REM GTIA AUTOBAHN * SCHNELLE SPUR * 
60 COLOR ZEBRA 
70 PLOT RL,LL 
80 DRAWTO 0,0 
90 RL = RL - 1 
100 NEXT ZEBRA 
110 GOTO 110 
120 END

R U N tippen, RETURN drücken und das Programm läuft.

PROGRAMM ZWEI:

10 GRAPHICS 7+16:SETCOLOR 4,0,0:SETCOLOR 1,0,4 
20 COLOR 2 
30 PLOT 2,2:DRAWTO 30,34:DRAWTO 78,40:DRAWTO 100,57:DRAWTO 110,50:DRAWTO 140,76 
40 FOR LIGSOU = 1 to 255 
50 SOUND 0,LIGSOU,8,10 
60 IF LIGSOU = 8 THEN SETCOLOR 1,0,14 
70 NEXT LIGSOU 
80 SETCOLOR 1,0,0 
90 FOR DE = 1 to 200: NEXT DE 
100 GOTO 10

R U N tippen und RETURN drücken.

PROGRAMM DREI:

Den Pfeil in diesem Programm erhalten Sie durch Drücken der ESC-Taste, dann CONTROL gedrückt halten und gleichzeitig die CLEAR-Taste drücken.

10 PRINT CHR$(125):DIM NAME$(20):POSITION 2,7 
20 PRINT "TIPPEN SIE IHREN NAMEN UND DRÜCKEN SIE RETURN" 
30 POSTITION 4,12:PRINT "NAME";INPUT NAME$ 
40 GRAPHICS 2 + 16 
50 POSITION (19-LEN(NAME$))/2,4:REM CENTERS THE NAME 
60 PRINT #6;NAME$ 
70 POSITION 1,7:PRINT #6;"IST EIN FREMDER VOGEL"; 
80 FOR FLIP = 0 TO 20 
90 FOR FLASH = 0 TO 14 
100 SETCOLOR 0,0,FLASH:SOUND 0,FLASH,10,10 
110 NEXT FLASH 
120 FOR DELAY = 1 TO 20:NEXT DELAY 
130 NEXT FLIP 
140 SETCOLOR 0,0,14:SOUND 0,0,0,0 
150 FOR DELAY = 1 TO 1000: NEXT DELAY 
160 SETCOLOR 0,0,0:SETCOLOR 2,0,0 
170 FOR DELAY = 1 TO 800: NEXT DELAY 
180 RUN 
190 END

R U N tippen und RETURN drücken.

Programme aus dem Buch "Inside ATARI BASIC, A Fast, Fun, and Friendly Approach" von William Carris.

SYSTEMAUSBAU

Je nach Anwendungsbereich sollte das System ausgebaut werden. Für Video-Spiele kann ein Steuerknüppel sinnvoll sein, zur Textverarbeitung ist zum Beispiel ein Drucker notwendig.

CASSETTEN UND DISKETTEN 
Wollen Sie Daten zwischenspeichern oder fertige Software von Cassetten oder Disketten einsetzen, benötigen Sie einen Programm-Recorder bzw. eine Diskettenstation. Ohne Zwischenspeicherung sind die Daten, bzw. Programme nach Abschalten des Computers gelöscht. Der Programm-Recorder ATARI 1010 (TM) ist eine preiswerte Speichermöglichkeit. Die Daten werden auf einer normalen Tonbandkassette gespeichert. Ein sehr schneller Datenzugriff ist mit der Diskettenstation ATARI 1050 (TM) möglich.

DRUCKER 
Der Drucker ATARI 1027 (TM) ist ein preiswerter Typenraddrucker mit einem Schriftbild wie bei einer Schreibmaschine. Graphische Darstellungen, Tabellen, und Diagramme werden am besten durch den ATARI 1020 (TM) Farbdrucker dargestellt. Sie können leuchtende Farbgraphiken mit den vier Farbstiften des ATARI 1020 (TM) Druckers zeichnen oder anlegen, oder einen Text in verschiedenen Formaten drucken.

LITERATUR

Die folgenden Bücher und Zeitschriften stellen nur einige der vielen Informationsquellen dar, aus denen Sie für die Anwendung eines Privat-Computers Hinweise entnehmen können.

BÜCHER 
Albrecht, Bob; Finkel, Le Roy; und Brown, Jerald R. ATARI (R) BASIC. New York: John Wiley & Sons, 1979.

ATARI BASIC REFERENCE MANUAL, Atari Inc. 1983

TECHNICAL REFERENCE NOTES. Atari Home Computer System. Atari Inc. 1983

Willis, Jerry and Miller, Merl. COMPUTERS FOR PEOPLE. Beaverton, Oregon. Dilithium Press 1982

Poole, Lon; McNiff, Martin; and Cook, Steven. YOUR ATARI COMPUTER. Berkeley, CA.: Osborne / McGraw Hill 1982

Carris, William. INSIDE ATARI BASIC. Reston, VA: Reston Publishing 1983.

ZEITSCHRIFTEN 
ANTIC - The Atari Resource. 600 18th St., San Francisco, CA 94107

ANALOG COMPUTING, The Magazine for Atari Computer Owners, P.O. Box 23 Worchester, MA 01603

HI-RES MAGAZINE, The Complete Magazine for ATARI-Users, 755 West Sanlando Springs Drive, Longswood Springs, FL 32750

FEHLERSUCHE

FRAGE: Nach dem Einschalten des Computers passiert nichts, obwohl ich das Gerät nach Anweisung angeschlossen habe. Was soll ich machen?

ANTWORT: Wenn nach dem Einschalten nicht READY auf dem Bildschirm erscheint, sind die einzelnen Anweisungsschritte zu wiederholen. Achten Sie bitte auf sichere und feste Anschlüsse. Die rote Kontrollampe (Ein/Aus) muß leuchten. Prüfen Sie ferner die Kanal-Feineinstellung am Fernsehgerät. Haben Sie immer noch keinen Erfolg, bzw. erscheint MEMORY TEST am Bildschirm, muß der Computer vom ATARI Fachhändler überprüft werden.

FRAGE: Wenn ich HELP drücke, passiet nichts. Warum?

ANTWORT: Die HELP-Taste ist nur zur Hilfestellung für spezielle Programme ausgelegt. Reagiert der Computer nicht, so ist das Programm, das Sie verwenden, wahrscheinlich nicht für die Anwendung mit der HELP-Taste entworfen.

FRAGE: Ich habe mit dem eingebauten ATARI BASIC ein Programm selbst geschrieben. Warum läuft es nicht?

ANTWORT: Der Computer verarbeitet die Information nur, wenn nach jeder Programmzeile RETURN gedrückt worden ist. 
Verwechseln Sie ferner bitte nicht den Großbuchstaben "O" mit dem Wert 0 (Null). Sie sehen beide sehr ähnlich aus, doch der Computer unterscheidet zwischen beiden. 
Für weitere Erläuterungen verweisen wir auf die in diesem Heft angegebenen Literaturhinweise.

FRAGE: Was ist zu machen, wenn die Betriebslampe an ist, das Fernsehbild jedoch verzerrt?

ANTWORT: Fernsehgerät und Computer müssen auf den gleichen Kanal eingestellt sein. Schieben Sie eine andere Cassette in den Cassettenschacht, um festzustellen, ob die Software einwandfrei ist. Bitte achten Sie auf festen Sitz im Schacht.

WARTUNGSTIPS

Der Computer sollte gelegentlich mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abgewischt werden. Haushaltsübliche Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flüssigkeiten fernhalten. Den transparente Plastikstreifen neben der Funktionstasten-Reihe nicht verkratzen.

Bei unsachgemäßen Anschluß in Verbindung mit unzulässigen Fremdgeräten können Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang auftreten. Treten die Störungen nur beim Betrieb Ihres Computers auf, sollten die folgenden Schritte Abhilfe schaffen:

- Antenne vom Radio oder Fernsehgerät ander ausrichten.

- Computer etwas entfernt aufstellen.

- Verbindungskabel zum Fernsehgerät anders verlegen.

- Durch Bewegung des Kabels kann ein verzerrtes Fernsehbild korrigiert werden.

Es wurden alle Maßnahmen unternommen, um die Richtigkeit der Produktionsdokumentation im Handbuch zu versichern. Da wir jedoch laufend unsere Software und Hardware verbessern und auf den neuesten Stand bringen, kann Atari Inc. die Richtigkeit des Druckmaterials nach dem Veröffentlichungsdatum nicht mehr gewährleisten. Atari weist weiterhin darauf hin, daß die Firma für Änderungen, Fehler, oder Auslassungen nicht haftet. 
Kein nachdruck dieses Textes bzw. eines Ausschnittes desselben wird ohne vorherige Genehmigung von Atari Inc. Sunnyvale, Ca.94086 USA erstattet.